Rīgas 3.atklāto inerces koka automodeļu ātrumsacensību un

automodeļu dizaina konkursa „RIPO AUTO – 2017”

Tehniskā specifikācija un auto modeļu izgatavošanas apraksts.

Visi dalībnieki gatavo savu automodeli no vienādas sākuma pozīcijas – vienāda lieluma sagatavēm.

Izmēri (gatavam automodelim):

1. Automašīnas modeļa kopējais garums nedrīkst pārsniegt 180 mm.

2. Automašīnas modeļa kopējais platums nedrīkst pārsniegt 70 mm.

3. Iekšējam attālumam starp riteņiem jābūt ne mazākam par 45 mm.

4. Attālumam no automašīnas modeļa apakšas līdz zemei jābūt ne mazākam par 10,0 mm.

Svars.

1.Automašīnas modeļa svars nedrīkst pārsniegt 140,0 g un nedrīkst tikt izmainīts līdz sacensību beigām.

2. Automašīnas, kuru svars pārsniedz 140,0 g vai ir palielināti kopējie gabarīti kopējās sacensībās nepiedalās. Par piedalīšanos dizaina un izpildes kvalitātes konkursos atsevišķi izlemj vērtēšanas komisija, izvērtējot konkrēto gadījumu.

3. Automašīnas, kuras neatbilst standartam, bet mpdeļa kopīgais izmērs un riteņu attālumi sacensībās ļauj piedalīties pēc dalībnieka lūguma ātruma sacensībās un dizaina konkursā iekļauj nestandarta klasē (sk. tālāk).

Korpuss.

- Automašīnas modeļa korpuss jāizgatavo no monolīta (masīvkoka vai līmēta) koka bloka, kura sākuma izmēri ir 180 x 45 x 32mm.

2. Automašīnas modeļa korpuss var tikt veidots un apstrādāts jebkādā formā un veidā.

3. Auto modeli var veidot arī pielīmējot pie pamatformas dažādus papildinājumus, ņemot vērā iepriekš minēto svara un nepārsniedzot pamatizmēru ierobežojumu. Spoileri u.c. papildinājumi var būt ārpus pamatizmēra.

Riteņi.

1. Automašīnas modeļa riteņu ārējais diametrs nedrīkst pārsniegt 30 mm un tie izgatavojami no koka, neizmantojot rūpnieciskos piedāvājumus (skat. piemērus „Paskaidrojumi aprakstam”).

2. Automašīnas modeļu riteņu asis var pulēt un/vai izmantot smērvielas.

3. Asis var būt no koka vai no metāla un pieļaujama smērvielu lietošana atbilstoši vajadzībām.

Aizliegtas modifikācijas.

1. Uz automašīnas modeļa riteņu asīm un zem asīm nedrīkst izmanot gultņus, metāla bukses vai paplāksnes.

2. Automašīnas modelī nedrīkst izmantot atsperes un/vai amortizatorus. Modelim nedrīkst būt svina vai cita metāla papildinājumi smaguma centra pārvietošanai vai auto modeļa svara palielināšanai. Šādi auto var piedalīties dizaina konkursā, bet ātrumsacensībās piedalās nestandarta klasē.

3. Nedrīkst lietot jebkādas starta palīgierīces. Automašīnas modelim jābūt ar brīvi rotējošiem riteņiem bez papildinājumiem ritošā daļā.

4. Automašīnas modelī nedrīkst atrasties brīvi kustoši priekšmeti (piemēram, skrotis, stikla bumbiņas utml.).

Automašīnas ar šādiem – iepriekš minētiem vai citādiem papildinājumiem, kas neatbilst pamatnoteikumiem var iekļaut nestandarta klasē un rīkot atsevišķus sacensību braucienus.

Papildus noteikumi.

- Katrs automašīnas modelis tiek reģistrēts dalībai sacensībās tikai pēc  svara un izmēru kontroles.

Gadījumā, ja auto modelis ir par smagu vai tas neatbilst rādītājiem, dalībnieks var to labot vai reģistrēt automodeli nestandarta klasē un piedalīties dizaina un ātruma sacensībās atsevišķā “Nestandarta auto klasē”.

2. Pēc kontroles automašīnas modeļa konstrukcijā nedrīkst tikt veiktas nekādas izmaiņas, neko nedrīkst ne pielikt, ne noņemt.

3. Ja automašīnas modelis neatbilst augstāk minētajiem noteikumiem – tas netiek pielaists sacensībām parastā kārtībā un pēc dalībnieka lūguma to var reģistrēt dalībai nestandarta klasē, kam rīko atsevišķus braucienus. Dizaina konkursā auto modelis var piedalīties kopā ar citiem.

4. Ja automašīnas modelis ir pielaists sacensībām, tad pēc kontroles tam var pieskarties tikai tiesnešu kolēģijas pārstāvji un to sacensību trasē novieto pats modeļa autors.

5. Ja automašīnas modelim nokrīt ritenis vai tas sacensību laikā tiek citādi bojāts, tad tā izgatavotājam tiek dots 5 minūšu laiks modeļa remontam un iespēja atgriezties trasē un braucienu atkārtot.

6. Automašīnu modeļu braucienu skaitu katrās sacensībās nosaka to organizatori.